М. В. Профьев, студ. гр. 4-36; рук. Ю. И. Страдомский (д. т. н., доц.)

(ИГЭУ, г.  Иваново)

КОНСТРУКЦИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИВОДА  КОМПРЕССОРОВ

В настоящее время в технике широко используются компрессоры. Компрессор — устройство промышленного применения для сжатия и подачи воздуха и других газов под давлением. По принципу действия все компрессоры можно разделить на две большие группы: динамические и объёмные. На примере двух видов объемных компрессоров, поршневых и винтовых, рассмотрим требования, предъявляемые к приводным  двигателям.

Выбор синхронного двигателя в качестве приводного обуславливается несколькими основными причинами: во-первых,  для компрессора типичен продолжительный режим работы, поэтому их электроприводы, как правило, нереверсивные с редкими пусками; во-вторых, жёсткая характеристика синхронных двигателей, то есть при увеличении нагрузки на валу двигателя обороты не изменяются; в-третьих, при своих габаритах синхронный двигатель имеет большую мощность по сравнению с асинхронным двигателем.

Вид компрессора оказывает влияние на конструкцию приводного двигателя. Например, поршневой компрессор создает пульсирующий момент на валу двигателя за счет работы кривошипно-шатунного механизма. Для уменьшения пульсаций требуется двигатель с массивным ротором-маховиком, обеспечивающим динамическую уравновешенность. Для приведения во вращение винтового компрессора используется двухполюсный турбодвигатель, поскольку данный вид компрессора работает на высоких частотах вращения.

Обычно  в компрессорных установках применяются синхронные двигатели серий СТД, СДК-2, СТМ, ТДС, закрытого или защищенного исполнения. Вентиляция осуществляется принудительно, с помощью вентилятора на валу происходит движение воздуха внутри машины. Температура окружающей среды для нормальной работы лежит  в диапазоне от +5 до +40 ºС. В качестве возбудителей используются тиристорные возбудители  ТВУ-2, бесщеточные  БВУ или статические возбудители серии      ТЕ-320-5.

Библиографический список

1. https://ru.wikipedia.org.

2. http://www.physic-explorer.ru.

3.  Важнов А. И. Электрические машины. Л.: Энергия. 1968.