Илютина Е. М., Игнатов Е. Д., Табекин А. А.

Научный руководитель - А.Е. Хробостов к.т.н., доцент

(НГТУ им. Р. Е. Алексеева, г. Нижний Новгород)

Экспериментальные исследования влияния дистанционирующих решеток с различными типами дефлекторов на течение теплоносителя в районе направляющего канала ТВС-КВАДРАТ реактора PWR

В настоящее время в АО «ОКБМ Африкантов» разработаны тепловыделяющие сборки ТВС-КВАДРАТ для активной зоны реакторов типа PWR. Особенностью конструкции данных сборок является применение перемешивающих дистанционирующих решеток (ПДР) и дополнительно устанавливаемых перемешивающих решеток, задачей которых является выравнивание температур (энтальпий) по сечению сборок, повышение запасов до кризиса теплоотдачи и др. Для данных целей в решетках используются турбулизирующие дефлекторы. Оптимальная конструкция применяемых дефлекторов требует поиска вариантов, обеспечивающих наиболее благоприятное сочетание таких параметров, как интенсивность перемешивания, гидравлические потери и запасы до кризиса теплоотдачи [1].

Для исследования локальных характеристик гидродинамики теплоносителя в ТВС-КВАДРАТ реактора типа PWR в НГТУ был построен экспериментальный стенд, представляющий собой аэродинамический разомкнутый контур, через который прокачивается воздух. В него входит экспериментальная модель, вентилятор высокого давления, измерительный комплекс и регулирующая арматура [2].

Экспериментальная модель выполнена с коэффициентом геометрического подобия Кг=4,2. Исследуемые пояса ПДР выполнены в виде пластинчатых решеток, состоящих из взаимно перпендикулярных рядов пластин и восьмигранных ячеек, выполняющих функцию дистанционирования твэл-имитаторов. Верхние кромки пластин ПДР снабжались дефлекторами различной конструкции. Были исследованы дефлекторы следующих типов: «косой гиб», «прямой гиб» и «обратный гиб»

Экспериментальные исследования локальных гидродинамических характеристик потока теплоносителя заключаются в измерении направления и величины скорости, статического и полного давлений внутри трубного пучка в стандартных ячейках и области направляющего канала (НК).

На основе результатов измерения вектора скорости за ПДР в стандартной ячейке и области направляющего канала ТВС–КВАДРАТ можно сделать следующие выводы:

1) За любым из исследуемых типов дефлекторов образуется вихревое течение, которое прекращается на расстоянии Δl/dг=3÷5 за дефлекторами типа «косой гиб» и «обратный гиб», и на расстоянии Δl/dг=10÷12 за дефлекторами типа «прямой гиб».

2) Затухание поперечных скоростей за ПДР с дефлекторами типа «косой гиб» и «прямой гиб», происходит на расстоянии Δl/dг=14÷15, а за ПДР с дефлекторами типа «обратный гиб» на расстоянии Δl/dг=24.

3) В ячейках НК, где дефлекторы направляют теплоносителя в аналогичные ячейки данной области, за всеми из исследуемых типов дефлекторов, в части, прилежащей непосредственно к направляющему каналу, возникает вихрь, который затухает на расстоянии Δl/dг≈3 от перемешивающей дистанционирующей решетки.

4) В ячейках НК, где дефлекторы направляют поток в стандартные ячейки, за ПДР с дефлекторами типа «косой гиб» и «прямой гиб» возникает вихрь с длиной затухания Δl/dг≈5÷8 от решетки. При постановке решетки с дефлекторами типа «обратный гиб», вихрь в этой же области затухает через Δl/dг≈14 от ПДР.

По результатам исследований локальной гидродинамики теплоносителя в районе направляющего канала выявлено, что в данной области для создания конвективных течений целесообразно на ПДР ТВС–КВАДРАТ устанавливать дефлекторы типа «обратный гиб». Данный выбор обусловлен тем, что за ПДР с дефлектором типа «обратный гиб» отмечена наибольшая длина затухания возмущений.

Библиографический список

- Бородин С.С., Бородина В. Е., Илютина Е. М. и др. Экспериментальные исследования влияния дистанционирующих решеток на течение теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С. // Труды XIII Международной молодежной научно-технической конференции «Будущее технической науки», стр. 304 - 305, 2014г., Нижний Новгород.

- Бородин С. С., Бородина В. Е., Илютина Е. М. и др. Экспериментальные исследования локального массообмена теплоносителя в ТВС реактора КЛТ 40С в нестандартный ячейках области вытеснителя. // Труды XIX Нижегородской сессии молодых ученых, Технические науки, стр. 201 - 204, 2014г., Нижний Новгород.